APLICATIVO DE VERIFICACIÓN DE INVERSIONES – RESOLUCIONES CREG

101 022 DE 2022 Y 101 039 DE 2024

INSTRUCTIVO DE USO

Octubre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1	introducción	1

2	Generalidades	1

3	Uso del aplicativo	3

3.1	Configuración requerida: Cargar BRA0 y Listas del OR objeto de análisis antes de usar los módulos	3

3.2	Módulo 1: Valoración de inventarios ejecutados revisados	4

3.3	Módulo 2: Generación de resumen de inversiones	5

3.4	Manejo de errores	7

# introducción

De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23, y el artículo 41, ambos de la Ley 143 de 1994, es función de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG, fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue aclarada, modificada y complementada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 195 de 2020, 222 de 2021, 101 009, 101 012, 101 022, 101 027, 101 032 de 2022, 101 019 de 2023 y 101 050 de 2024.

El numeral 6.5 del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 2018 establece que, de manera anual, cada operador de red debe someterse a la verificación de la ejecución del plan de inversiones, utilizando reportes, visitas a campo y otras estrategias para garantizar la correcta realización de los proyectos y el cumplimiento regulatorio; además, determina que dichas verificaciones serán realizadas por firmas seleccionadas bajo libre concurrencia, inscritas ante la CREG, y que en una resolución posterior se precisarán las reglas, responsables y asignaciones para el pago de los costos asociados a este proceso de verificación.

La Resolución CREG 101 039 de 2024 que modifica las reglas para realizar la verificación de los planes de inversión publicadas en la Resolución CREG 101 022 de 2022, señala en el numeral 2.2.3 del Anexo 2 que la Comisión publicará mediante circular un aplicativo que será utilizado por el verificador para la valoración del inventario verificado. Dicho aplicativo contempla los criterios para la valoración de las inversiones utilizados por la Comisión en las resoluciones de aprobación de ingresos particulares, y establecidos en la metodología de la Resolución CREG 015 de 2018.

El presente documento contiene un breve instructivo de uso del aplicativo desarrollado para facilitar la labor de los verificadores, brindando una guía clara para la valoración de los inventarios verificados de acuerdo con los parámetros definidos por la regulación vigente y los lineamientos establecidos por la CREG.

# Generalidades

El aplicativo corresponde a un archivo ejecutable en Windows de nombre ‘AppVerificacionInventarios’ el cual abre una ventana de línea de comandos (solo para visualización) y una página web con una dirección local que apunta hacia la interfaz del aplicativo. Este se encuentra desarrollado mediante el framework Flask, utilizado para el desarrollo de aplicaciones web con Python.

Luego de abiertas estas dos ventanas ya es posible utilizar el código para la valoración. El aplicativo contiene tres módulos: 1- Para el cargue de archivos previos necesarios para la valoración, 2- Para el cargue y cálculo de la valoración de los activos del BRAE y 3- Para el cargue de la valoración del BRAE y obtener el resumen de las inversiones verificadas. Adicionalmente incluye una ventana con Instrucciones y recomendaciones relacionadas que deben ser tenidas en cuenta.

A continuación, se indica el paso a paso a seguir para el uso de aplicativo.

# Uso del aplicativo

## Configuración requerida: Cargar BRA0 y Listas del OR objeto de análisis antes de usar los módulos

Este módulo se utiliza para subir los archivos requeridos para el cálculo de la valoración de los activos verificados.

Para los cálculos a realizar dentro del aplicativo, es necesario cargar de forma previa el BRA0 del OR a analizar y las listas de transformadores, casas de control, bahías y celdas del BRA0, estos archivos serán suministrados por la Comisión a cada verificador según el OR que tenga asignado. Es de aclarar que el aplicativo no permitirá continuar con el uso de los demás módulos hasta que no se suban los archivos requeridos en este módulo. Ahora bien, cuando se haga uso del módulo 2, si se quiere seguir utilizando el aplicativo será necesario volver a cargar los archivos a este módulo.

## Módulo 1: Valoración de inventarios ejecutados revisados

En este módulo se debe cargar el archivo con el BRAE del OR que la Comisión suministró al verificador.

Para todos los formatos de activos incluidos en este formato (formato 4 a formato 12), se deben agregar tres columnas adicionales:

- ActivoVerificado: Se coloca '1' en caso de que el activo haya sido verificado, '0' en caso contrario. Esto es para señalar si el verificador pudo incluir este activo dentro de su verificación.

- Revisión Verificador: Se debe reportar el resultado del análisis de la verificación de manera resumida. También se puede utilizar para dejar notas aclaratorias.

- ActivoReconocidoVerificador: Se coloca '1' en caso de que el activo deba hacer parte de la valoración, '0' en caso contrario.

Sin alguna de estas columnas el aplicativo presentará fallas. Además, las columnas ActivoVerificado y ActivoReconocidoVerificador deben estar diligenciadas para todos los registros de cada formato.

Se debe tener en cuenta que el archivo BRAE suministrado debe conversar todas las columnas con las que fue suministrado, independientemente de que el verificador deja hacer ajustes a algunos de los datos.

Se debe dar click en el botón ‘Seleccionar archivo’ el cual abrirá una ventana emergente con el explorador para buscar el archivo. Luego de cargado el archivo, se debe dar click en ‘Calcular valoración’ para iniciar el proceso. En la ventana de comandos, se podrá observar cómo se pasa por cada formato.

Al final, saldrá una ventana emergente para guardar el archivo resultante. Este archivo resultante contiene las mismas columnas del archivo inicial suministrado, pero agrega varias columnas asociadas con la valoración del activo según el tipo de inversión reportado.

Es importante destacar que, a criterio del verificador, este puede ajustar algunos de los datos de las variables utilizadas para la valoración del activo.

## Módulo 2: Generación de resumen de inversiones

En este módulo, se debe cargar el BRAE ya valorado (proveniente del módulo 1) para obtener las tablas de resumen de las inversiones verificadas.

Su utilización es similar a la del módulo 1, donde al darle click al botón ‘Seleccionar archivo’ saldrá una ventana emergente para cargar el archivo y luego al darle click al botón ‘Generar resumen’ se realizará el resumen de los inventarios por categoría de activo, año, nivel de tensión y tipo de inventario.

Luego de procesados todos los formatos, en una nueva ventana emergente se deberá guardar el archivo resultante. Dicho archivo resultante tiene la estructura mostrada en la siguiente imagen:

Es de destacar que:

- Los años corresponden a los años del periodo tarifario correspondiente (Año1 = 2019 y para la región caribe Año1 = 2021).

- Se incluyen tablas de tipo de inventario INVA que, en principio si los inventarios verificados están bien reportados todos los valores de esta tabla deberían ser cero.

- La tabla tiene un tamaño fijo tanto por categoría, como por año.

Este archivo corresponde el necesario para calcular las variaciones de las inversiones reportadas procedentes de las verificaciones.

## Manejo de errores

Respecto al manejo de los errores que se pueden presentar durante el uso del aplicativo, es importante considerar lo siguiente:

- Es fundamental que las columnas de los archivos suministrados como insumos no sean alteradas durante el uso del aplicativo. Para evitar esto se recomienda usar los archivos manteniendo las columnas tal como la Comisión suministró. Evité cambiar el nombre de las columnas.

- Los errores pueden aparecer como excepciones Python en algunos casos:

En estos casos, se puede revisar la ventana de comandos para entender un poco mejor la situación:

Como se puede observar, el error se origino cuando se estaba procesando el formato 4 dentro del módulo 1, dando a entender que el error tiene que ver con alguna columna mal asignada dentro de dicho formato.

- Evite cambiar el tipo de dato dentro de alguna de las columnas, por ejemplo, cambiar ‘100’ por ‘N’ en la columna ‘Porcentaje uso’.

- Se requiere que el OR atienda lo estipulado en la Circular CREG 047 de 2020 para evitar errores por columnas ausentes como, por ejemplo, las cantidades y códigos de unidades constructivas del BRAFO del formato 12. Además, se requiere que reporte el año de entrada en operación del activo para este tipo de inversión.

En general, evite hacer cambios en la estructura de los archivos que pasan como insumo a cada uno de los módulos, incluyendo el de la configuración.